Утвержден

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 4 декабря 2017 № 553

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Генеральный план муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту, генеральный план Винницкого сельского поселения) выполнен обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» по заказу администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (муниципальный контракт № 0145300017715000020 от 29 декабря 2015 года).

- Генеральный план Винницкого сельского поселения подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 1 июля 2017 года).

- Генеральный план Винницкого сельского поселения соответствует требованиям действующего законодательства и нормативно – правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и местным нормативно – правовым актам.

- Генеральный план Винницкого сельского поселения подготовлен на всю территорию муниципального образования в границах, установленных законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз (с изменениями) «Об административно - территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в масштабе 1:50 000, а также на территорию населенных пунктов в масштабе 1:5000:

- д. Аверкиевская

- д. Алексеевская

- д. Бахарево

- д. Васильевская

- д. Великий Двор

- д. Грибановская

- д. Еремеевская

- д. Заяцкая

- д. Зиновий Наволок

- д. Ильинская

- д. Казыченская

- д. Кармановская

- д. Кузьминская

- д. Лаврово

- д. Лашково

- д. Лукинская

- д. Макарьевская

- д. Матрёновщина

- д. Мартемьяновская

- д. Миницкая

- д. Некрасово

- д. Никулинская

- д. Норгино

- д. Ожеговская

- д. Пёлдуши

- д. Савинская

- д. Средняя

- д. Тумазы

- д. Фёдоровская

- д. Феньково

- д. Холодный Ручей

- д. Чурручей

- д. Шондовичи

- д. Ярославичи

- п. Игнатовское

- п. Кузра

- п. Курба

- с. Винницы

- В составе генерального плана Винницкого сельского поселения выделены следующие этапы территориального планирования:

Первая очередь – 2025 год.

Расчетный срок – 2035 год.

- Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения Винницкого сельского поселения:

На 2025 год – 3,1 тысяч человек, на 2035 год – 3,3 тысяч человек.

- В границах особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка «Вепсский лес» - хозяйственная и иная деятельность, в том числе предусмотренная генеральным планом, осуществляется в соответствии с требованиями режима особой охраны указанного природного парка и иными, установленными действующим законодательством требованиями в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| ВЛ | воздушные линии |
| --- | --- |
| г. | год |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| д. | деревня |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационное очистное сооружение |
| м | метр |
| м² | метр квадратный |
| м³ | метр кубический |
| МВ А | мегавольт-ампер |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| п. | посёлок |
| ПНД | полиэтилен низкого давления |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| с. | село |
| сут. | сутки |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| тыс. | Тысяч (тысяча) |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| чел. | человек |
| ВЛ | воздушные линии |

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

## Жилищное строительство

Объёмы нового строительства составят:

•	в период первой очереди – 14,9 тыс. м2

•	всего за период расчётного срока – 39,4 тыс. м2

Исходя из этого, для нового жилищного строительства в течение всего расчётного срока потребуются участки территории общей площадью 78 га, из них на период первой очереди – 30 га. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2016 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения в границах проектирования | чел | 3,4 | 3,1 | 3,3 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 29 | 35 | 40 |
| 3 | Убыль жилищного фонда (износ более 70 %) | тыс. м2 |  | 4,0 | 1,0 |
| 4 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 97,6 | 93,6 | 107,5 |
| 5 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | 14,9 | 24,5 |
| 6 | Весь жилой фонд к концу периода | тыс. м2 | 97,6 | 108,5 | 132,0 |

## Объекты социальной инфраструктуры

К расчетному сроку на территории поселения необходимо разместить 1 дошкольное образовательное учреждение, которое сможет покрыть потребность в местах в учреждениях образования. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу образование на территории Винницкого сельского поселения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Перечень мероприятий

по территориальному планированию и этапы их реализации

по разделу Образование на территории Винницкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 50 мест в с. Винницы | 2035 | Администрация сельского поселения |

На расчетный срок должно насчитываться порядка 3 спортивных залов, 1 плавательный бассейн и 14 площадок плоскостных сооружений. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов физкультуры и спорта приведен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень мероприятий

по территориальному планированию и этапы их реализации

по разделу объектов физкультуры и спорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивного комплекса с бассейном в с. Винницы | 2035 | Администрация Винницкого сельского поселения (инвесторы) |
| 2 | Строительство спортивного зала в с. Винницы | 2025 | Администрация Винницкого сельского поселения (инвесторы) |
| 3 | Оборудование 6 спортивных площадок в с. Винницы | 2025-2035 | Администрация Винницкого сельского поселения (инвесторы) |

Библиотечное обслуживание населения, организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения

На расчетный срок потребуется незначительное увеличение емкости учреждений клубного типа, что возможно достичь реконструкцией уже имеющихся учреждений.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания

На территории поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на внешние связи.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности. Общая торговая площадь по всему поселению, в соответствии с нормативом, должна составить 1100 м2.

Для достижения нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания общее число посадочных мест в предприятиях общественного питания должно составить 130 мест.

Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий различных форм собственности с развитием и застройкой поселения.

Объекты связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по обеспечению территории поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень мероприятий

по территориальному планированию и этапы их реализации

по ообеспечению территории поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство гостиницы на 20 мест и комплекса обслуживания | 2035 | Инвесторы |
| 2 | Строительство многофункционального центра обслуживания | 2025 | Инвесторы |

Социальное обслуживание населения

При планировке территории необходимо учитывать интересы маломобильных групп населения (включая инвалидов), и предусматривать мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Обеспечение пожарной безопасности

Вопросы пожарной безопасности отражены в разделе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ИТМГО).

Места захоронений

На расчетный срок на территории поселения необходимо расширение кладбища в с. Винницы и закрытие кладбища в д. Великий Двор.

## Транспортное обеспечение

На расчетный срок генеральным планом планируется реконструкция улично-дорожной сети во всех населенных пунктах.

## Инженерное обеспечение

### Водоснабжение

Первоочередные мероприятия

- Строительство (реконструкция законсервированной) артскважины вблизи водонапорного резервуара общим дебитом 25 м3/ч в с. Винницы.

- Реконструкция законсервированной артскважины вблизи ул. Лесная общим дебитом 25 м3/ч в с. Винницы.

- Реконструкция здания насосной станции в с. Винницы.

- Замена изношенных сетей в с. Винницы (6,19 км).

- Строительство новых сетей водоснабжения в с. Винницы (7,42 км).

- Строительство новых сетей водоснабжения в д. Ярославичи (2,66 км).

- Строительство артезианских скважин в п. Игнатовское, д. Казыченская,
д. Кармановская, п. Кузра, п. Курба, д. Лукинская.

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство артезианской скважины в д. Норгино.

- Замена изношенных сетей в д. Ярославичи.

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

### Водоотведение

Первоочередные мероприятия

- Строительство нового здания канализационной насосной станции в
с. Винницы, от которой по напорному коллектору стоки будут доставляться на КОС по ул. Советской.

- Строительство локальных очистных сооружений в с. Винницы по
ул. Лесная.

- Строительство напорных сетей водоотведения (0,53 км) и самотечных сетей водоотведения (1,84 км) в с. Винницы.

- Реконструкция сетей водоотведения в с. Винницы (1,84 км).

Мероприятия на расчетный срок

1.	Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в с. Винницы,
д. Некрасово и д. Грибановская.

### Энергоснабжение

Первоочередные мероприятия

- Строительство 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в с. Винницы.

- Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в 
д. Грибановская.

- Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в д. Бахарево.

- Строительство 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в 
д. Ярославичи.

- Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в д. Норгино.

Мероприятия на расчетный срок

- Ремонт и замена всех электрических сетей, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

- Реконструкция ТП 10/0,4 кВ, находящихся в ненадлежащем состоянии.

### Теплоснабжение

Первоочередные мероприятия

- Проектирование установок водоподготовки на котельной № 14 в 
с. Винницы.

- Реконструкция (замена) 1,9 км тепловых сетей.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

На территории Винницкого сельского поселения схемами территориального планирования Российской Федерации не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Первоочередные мероприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5. Первоочередные мероприятия,

предусмотренные схемой территориального планирования Ленинградской области на территории Винницкого сельского поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Сведения об объектах | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винницкое сельское поселение | Фельдшерско-акушерский пункт Основные характеристики: - 15 посещений в смену. Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | д. Ярославичи |
| 2 | Винницкое сельское поселение | Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Подпорожская межрайонная больница») Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | п. Игнатовское |
| 3 | Винницкое сельское поселение | ПС 35/10 кВ № 36 «Андроновская» (реконструкция) Основные характеристики: ЗРУ 10 кВ на 11 ячеек 10 кВ. | с. Винницы |

Мероприятия на расчетный срок представлены в таблице 6.

Таблица 6. Мероприятия на расчетный срок,

предусмотренные схемой территориального планирования Ленинградской области на территории Винницкого сельского поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Сведения об объектах | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винницкое сельское поселение | Мостовое сооружение через реку Шокша (реконструкция) Основные характеристики: длина: 50 пог. м, Г-10. Назначение: - обеспечение безопасной непрерывной работы транспортных артерий; - обеспечение безопасности движения | на автомобильной дороге «Оять – Алёховщина - Надпорожье - Плотично» (км 125+0) |
| 2 | Винницкое сельское поселение | «Вязовники береговых склонов реки Оять» Основные характеристики: площадь: ориентировочно 1727 га. Цель создания (назначение): - сохранение самого северного на территории Ленинградской области массива вязовых лесов, приуроченного к береговым террасам реки Оять; - сохранение комплекса редких и находящихся под угрозой исчезновения видов сосудистых растений, лишайников и грибов, биотопически связанных с вязовыми, еловыми, елово-мелколиственными и мелколиственными лесами береговых склонов реки Оять. Характеристики зон с особыми условиями использования территории: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | Винницкое сельское поселение |
| 3 | Винницкое сельское поселение | «Верховья реки Сондала» Основные характеристики: площадь: ориентировочно 3710 га. Цель создания (назначение): сохранение экосистемы озёрной котловины Палозера и долины реки Сондала, участков старовозрастных лесов, нерестилищ лососевых рыб, местообитаний жемчужницы, популяций других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются | Винницкое сельское поселение |
| 4 | Винницкое сельское поселение | «Река Кузра» Основные характеристики: площадь: ориентировочно 4185 га. Цель создания (назначение): сохранение уникальных водных объектов с нерестилищами лососевых рыб и местообитаниями жемчужницы, старовозрастных коренных лесов, популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются | Винницкое сельское поселение |
| 5 | Винницкое сельское поселение | «Река Шокша» Основные характеристики: площадь: ориентировочно 2749 га. Цель создания (назначение): сохранение уникальных водных объектов с нерестилищами лососевых рыб и местообитаниями жемчужницы, старовозрастных коренных лесов, популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются | Винницкое сельское поселение |
| 6 | Винницкое сельское поселение | Винницкая туристско-рекреационная зона Основные характеристики: площадь территории: 11215 га. Назначение: развитие рекреационного, культурно-познавательного и активного туризма. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | южнее села Винницы |
| 7 | Винницкое сельское поселение | Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Подпорожская Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке. Преимущественная специализация: рыболовство и рыбоводство, свиноводство. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | Винницкое сельское поселение |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Генеральным планом Винницкого сельского поселения определены границы функциональных зон:

Жилые зоны

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами

- Зона застройки средне этажными жилыми домами

Общественно-деловые зоны

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения

- Зона учреждений образования

- Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты

Производственные зоны

- Производственная зона

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона автомобильного транспорта

Зоны сельскохозяйственного использования

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

- Зона, предназначенная для ведения огородничества

- Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства

Зоны рекреационного назначения

- Зона зеленых насаждений общего пользования

- Зона рекреации

- Зона зеленых насаждений специального назначения

Зона сложившихся природных ландшафтов

Зоны специального назначения

- Зона специального назначения, связанная с захоронениями

Зона улично-дорожной сети

Водные объекты

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения представлены в таблице 7.

Таблица 7. Параметры функциональных зон,

а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,

объектах регионального значения, объектах местного значения

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры |  |  |  |  | Планируемые для размещения объекты (за исключением линейных объектов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га |  | Максимальное количество этажей | Коэффициент застройки | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  |  | существующие | проектные |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 547,26 | 664,26 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 529,41 | 642,71 | 3 | 0,2; 0,3 – 0,4 |  |  |  |
| 1.2 | Зона застройки средне этажными жилыми домами | 17,85 | 21,55 | 4 | 0,4 |  |  |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 22,87 | 27,34 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 13,8 | 17,97 | 3 | 0,8 – 1,0 |  |  | Гостиница на 20 мест и комплекс обслуживания в с. Винницы; Многофункциональный центр обслуживания в с. Винницы; Спортивный комплекс с бассейном в с. Винницы; Спортивный зал в п. Курба; Оборудование 6 спортивных площадок в с. Винницы (2 площадки), п. Курба, д. Лукинская, д. Ярославичи, д. Норгино; Музей местного значения в д. Лукинская |
| 2.2 | Зона учреждений образования | 7,07 | 7,07 | 3 | 0,45 |  |  | Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в с. Винницы |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2,0 | 2,3 | 3 | 0,45 |  | ФАП на 15 посещений в смену в д. Ярославичи; ФАП 1-го типа в п. Игнатовское |  |
| 3 | Производственные зоны | 27,62 | 27,16 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Производственная зона | 27,62 | 27,16 | 3 | 0,8 |  |  |  |
| 4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,1 | 9,7 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зона инженерной инфраструктуры | 6,61 | 7,21 |  |  |  |  | Артскважина вблизи водонапорного резервуара в с Винницы, общим дебитом 25 м3/ч; Артскважина вблизи ул. Лесная в с. Винницы общим дебитом 25 м3/ч. Артезианские скважины в населенных пунктах п. Игнатовское, д. Казыченская, д. Кармановская, п. Кузра, п. Курба, д. Лукинская, д. Норгино; Канализационные очистные сооружения в с. Винницы; Канализационная насосная станция по ул. Советская в с. Винницы; Дождевые очистные сооружения в с. Винницы, д. Некрасово, д.Грибановская; Трансформаторные подстанции 10/0,4 в населенных пунктах с. Винницы (3 шт), д. Ярославичи (2 шт), д. Некрасово, д. Грибановская, д. Норгино, д. Бахарево |
| 4.2 | Зона автомобильного транспорта | 2,49 | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования | 346,23 | 291,56 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 82,9 | 81,75 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Зона, предназначенная для ведения огородничества | 253,63 | 200,11 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | 5,0 | 21,7 | 3 | 0,3 |  |  |  |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | 725,44 | 672,08 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 2,84 | 4,64 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Зона рекреации | 101,15 | 112,9 |  |  |  |  | База отдыха в д. Заяцкая, д. Ярославичи, вблизи п. Курба, д. Ильинская, на оз. Яндозеро, Оренженское; Кемпенги вблизи д. Лашково, на озере Оренженское, Вягозеро; Этнодеревня вблизи с. Винницы, при в падении р. Тукша в р. Оять; Лыжно-роллерная трасса вблизи с. Винницы. |
| 6.3 | Зона зеленых насаждений специального назначения | 15,52 | 15,4 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Зона сложившихся природных ландшафтов | 603,03 | 536,19 |  |  |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения | 3,7 | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 8,9 | 10,9 |  |  |  |  | Расширение кладбища в с. Винницы |
| 8 | Зона улично-дорожной сети | 138,96 | 148,7 |  |  |  |  |  |
| 9 | Водные объекты | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 10 | ИТОГО | 1819,5 | 1839,0 |  |  |  |  |  |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВИННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основные технико-эконмические показатели генерального плана Винницкого сельского поселения представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2016 г. | Первая очередь, 2025 г. | Расчетный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | га | 292755 | 292755 | 292755 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 18080,7 | 18061,7 | 18061,7 |
| 1.2.1 | садоводства | га | 5 | 22 | 22 |
| 1.2.2 | крестьянско-фермерские хозяйства | га | 12,4 | 31,1 | 31,1 |
| 1.2.3 | сельскохозяйственные угодья, включая неразграниченную собственность | га | 18063,3 | 18008,9 | 18008,9 |
| 1.3 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов. В том числе: | га | 1824,8 | 1844,4 | 1844,4 |
| 1.3.1 | д. Аверкиевская | га | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 1.3.2 | д. Алексеевская | га | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 1.3.3 | д. Бахарево | га | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
| 1.3.4 | д. Васильевская | га | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 1.3.5 | д. Великий Двор | га | 36,7 | 48,8 | 48,8 |
| 1.3.6 | д. Грибановская | га | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 1.3.7 | д. Еремеевская | га | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 1.3.8 | д. Заяцкая | га | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 1.3.9 | д. Зиновий Наволок | га | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 1.3.10 | д. Ильинская | га | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 1.3.11 | д. Казыченская | га | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 1.3.12 | д. Кармановская | га | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| 1.3.13 | д. Кузьминская | га | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 1.3.14 | д. Лаврово | га | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 1.3.15 | д. Лашково | га | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.3.16 | д. Лукинская | га | 117,5 | 125,0 | 125,0 |
| 1.3.17 | д. Макарьевская | га | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| 1.3.18 | д. Матрёновщина | га | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 1.3.19 | д. Мартемьяновская | га | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 1.3.20 | д. Миницкая | га | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| 1.3.21 | д. Некрасово | га | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 1.3.22 | д. Никулинская | га | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 1.3.23 | д. Норгино | га | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 1.3.24 | д. Ожеговская | га | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.3.25 | д. Пёлдуши | га | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 1.3.26 | д. Савинская | га | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 1.3.27 | д. Средняя | га | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 1.3.28 | д. Тумазы | га | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 1.3.29 | д. Фёдоровская | га | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 1.3.30 | д. Феньково | га | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 1.3.31 | д. Холодный Ручей | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3.32 | д. Чурручей | га | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1.3.33 | д. Шондовичи | га | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 1.3.34 | д. Ярославичи | га | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| 1.3.35 | п. Игнатовское | га | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 1.3.36 | п. Кузра | га | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 1.3.37 | п. Курба | га | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 1.3.38 | с. Винницы | га | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земли иного специального назначения | га | 293,2 | 294,8 | 294,8 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 16,2 | 16,2 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 268584,0 | 268583,5 | 268583,5 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 3474 | 3474 | 3474 |
| 1.8 | Земли запаса | га | 498 | 480,1 | 480,1 |
| 2 | Распределение территорий поселения по функциональному использованию |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 547,26 | - | 664,26 |
| 2.1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 529,41 | - | 642,71 |
| 2.1.2 | Зона застройки средне этажными жилыми домами | га | 17,85 | - | 21,55 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 22,87 | - | 27,34 |
| 2.2.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 13,8 | - | 17,97 |
| 2.2.2 | Зона учреждений образования | га | 7,07 | - | 7,07 |
| 2.2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 2,0 | - | 2,3 |
| 2.3 | Производственные зоны | га | 27,62 | - | 27,16 |
| 2.3.1 | Производственная зона | га | 27,62 | - | 27,16 |
| 2.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,1 | - | 9,7 |
| 2.4.1 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 6,61 | - | 7,21 |
| 2.4.2 | Зона автомобильного транспорта | га | 2,49 | - | 2,49 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 346,23 | - | 291,56 |
| 2.5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 82,9 | - | 81,75 |
| 2.5.2 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 9,7 | - | 9,7 |
| 2.5.3 | Зона, предназначенная для ведения огородничества | га | 253,63 | - | 200,11 |
| 2.5.4 | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | га | 5,0 | - | 21,7 |
| 2.6 | Зоны рекреационного назначения | га | 725,44 | - | 672,08 |
| 2.6.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 2,84 | - | 4,64 |
| 2.6.2 | Зона рекреации | га | 101,15 | - | 112,9 |
| 2.6.3 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 15,52 | - | 15,4 |
| 2.6.4 | Зона сложившихся природных ландшафтов | га | 603,03 | - | 536,19 |
| 2.7 | Зоны специального назначения | га | 9,0 | 8,8 | 8,8 |
| 2.7.1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 9,0 | 8,8 | 8,8 |
| 2.8 | Зона улично-дорожной сети | га | 138,96 | - | 148,7 |
| 2.9 | Водные объекты | га | 1,7 | - | 1,7 |
| 3 | Население |  |  | - |  |
| 3.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 3,4 | 3,1 | 3,3 |
|  | В том числе с. Винницы | чел. | 2073 | 1980 | 2100 |
| 3.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел./100 нас- | 2,9 | 2,3 | 4,1 |
|  | убыль | чел/100 нас- | 14,5 | 13,2 | 12,6 |
| 3.3 | Механический приток | чел/100 нас- | 21 | 25 | 26 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир | 97,6 | 108,5 | 132,0 |
| 4.2 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м² общей площади квартир | - | 14,9 | 24,5 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/чел. | 29 | 35 | 40 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 97 | 124 | 132 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | мест | 280 | 260 | 280 |
| 5.3 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего Бассейны Спортивные залы | единиц м² зеркала воды м² пл. спортзалов | - | 8 750 12000 | 8 750 12000 |
| 5.4 | Гостиницы | мест | - | - | 20 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования- всего | км | 285 | 285 | 285 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | - федерального значения | км | - | - | - |
| 6.1.2 | - регионального и межмуниципального значения | км | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м³/сут | 0,927 | 1,138 | 1,138 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 0,927 | 1,138 | 1,138 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м³/сут | 0,52 | 0,45 | 0,45 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут | 0,52 | 0,45 | 0,45 |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка | МВ·А | 12,263 | 13,429 | 13,429 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/ч | 1,413 | 2,171 | 2,171 |
| 7.4.2 | Производительность отопительных котельных | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Кладбища | Га(шт) | 9(8) | 8,8(7) | 8,8(7) |

КАРТЫ

Схемой территориального планирования Ленинградской области создание особо охраняемой природной территории предусматривается на вторую очередь

Схемой территориального планирования Ленинградской области создание особо охраняемой природной территории предусматривается на вторую очередь

Схемой территориального планирования Ленинградской области создание особо охраняемой природной территории предусматривается на вторую очередь